AA1 · Del dato al resultado

Ejemplo de resolución ajustado a la Unidad 1 · Tecnología de Computadores (UDIMA)

Cómo usar este ejemplo Es una guía de cómo lo resolvería usando solo lo que explica la Unidad 1 (1_unidad_tecomp_c.pdf y Resumen Unidad 1.pdf). En cada apartado indico dónde está en la UD1. El enunciado pide esquema y redacción propios y que declares la ayuda externa, así que reescribe los textos con tus palabras. Las páginas citadas son las que aparecen impresas en el PDF de la unidad (empieza en la p. 9).

# Datos del caso

Cuidado con el enunciado en .txt En el .txt del enunciado se han perdido los superíndices: 210 = 210, 220 = 220, 106 = 106, 109 = 109.

| Magnitud | Valor |
| --- | --- |
| Memoria | 64 MiB, palabras de 32 bits, direccionamiento por palabras |
| Bus de datos | 32 bits, 100 · 106 transferencias/s, 1 palabra por transferencia |
| Procesador A | F = 2,4 GHz · NCI = 1,8 · NI = 1 200 000 |
| Procesador B | F = 3,0 GHz · NCI = 2,5 · NI = 1 200 000 |

Nota En la UD1 el número medio de ciclos por instrucción se llama NCI. Es lo que el enunciado llama CPI.

# 1. Recorrido de la información · 2 puntos

Dónde está en la UD1 Figura 2 y unidades funcionales (pp. 15-19), tabla 2 (p. 19), concepto de instrucción (pp. 20-21). Resumen: arquitectura Von Neumann y funciones del computador.

## 1.1 Esquema

Basado en la figura 2 de la unidad. La CPU está formada por la unidad de control y la unidad de tratamiento, que contiene la ALU y los registros (p. 18). Las etiquetas siguen la leyenda de la figura 2: d = datos, i = instrucciones, c = señales de control, e = señales de estado.

Figura 1. Unidades funcionales del puesto de laboratorio (basado en la figura 2 de la UD1).

Ojo El enunciado pide un esquema propio. Úsalo como referencia y dibuja el tuyo (a mano o con un editor), con las conexiones etiquetadas.

Recorrido que conviene numerar con flechas en tu dibujo:

| Nº | Recorrido | Qué viaja |
| --- | --- | --- |
| 1 | ME (SSD) → MI | Programa (i) |
| 2 | Entrada → MI | Mediciones (d) |
| 3 | MI ⇄ CPU | Instrucciones (i) y datos (d) |
| 4 | CPU → Salida | Aviso (d) |
| 5 | MI → ME (SSD) | Informe (d) |
| — | UC → todas las unidades | Señales de control (c) |
| — | Unidades → UC | Señales de estado (e) |

## 1.2 Cómo se ejecuta el caso

Texto de ejemplo · 189 palabras (límite 150-220) · reescríbelo con tus palabras Primero, el programa se carga desde el SSD (memoria externa) en la memoria principal, porque un programa solo puede ejecutarse si está almacenado en ella. Después, el lector (unidad de entrada) transforma cada medición en señales binarias y la transfiere a la memoria: por ejemplo, el dato 12,5 ºC queda almacenado en una palabra de 32 bits. La unidad de control capta una a una las instrucciones del programa, interpreta su código de operación y genera las señales de control que indican a cada unidad qué debe hacer. Una instrucción de transferencia lleva la medición desde la memoria a un registro, y una instrucción de tratamiento como ADDS r2,r2,r1 hace que la ALU la sume al total acumulado (procesamiento). Cuando se han sumado todas las mediciones, la ALU divide el total entre el número de datos y compara la media con el umbral. Con las señales de estado que recibe, la unidad de control ejecuta una instrucción de bifurcación: si se supera el umbral, el aviso se transfiere a la pantalla (unidad de salida). Por último, el informe se escribe en el SSD, donde queda almacenado de forma permanente.

ADDS sigue el estilo de los nemónicos del Enunciado 5 de la unidad (p. 34). Los tipos de instrucción (transferencia, tratamiento y bifurcación) están en la p. 21.

Comprobación de las cuatro funciones del computador (Resumen, diapositiva de funciones):

| Función | Acción concreta del caso |
| --- | --- |
| Procesamiento | La ALU suma las mediciones, divide y compara con el umbral |
| Almacenamiento | Programa y datos en la memoria principal; informe en el SSD |
| Transferencia | Lector → memoria, memoria ⇄ CPU, CPU → pantalla, memoria → SSD |
| Control | La UC capta e interpreta instrucciones, genera señales de control y decide el salto |

## 1.3 ¿Qué pasa al cortar la alimentación?

| Información | Dónde está | Qué ocurre | Dónde está en la UD1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado que solo está en RAM | Memoria principal (RAM) | Se pierde, porque la RAM es volátil | p. 16: la RAM «es volátil» |
| Informe ya guardado | SSD (memoria externa) | Se conserva, porque la memoria externa es permanente | p. 18: la información guardada «permanece indefinidamente hasta que el usuario expresamente la borre» |

# 2. Capacidad y direccionamiento · 2 puntos

Dónde está en la UD1 Bit, byte y tabla 1 de múltiplos (pp. 13-14); memoria dividida en palabras, cada una con su dirección (p. 16); longitud de palabra y direccionamiento por bytes (p. 23). Enunciados 2, 3 y 4 de autocomprobación (pp. 33-34).

## a) 64 MiB en bytes y en bits

64 MiB = 64 · 220 bytes = 26 · 220 = 226 bytes = 67 108 864 bytes

226 bytes · 8 bits/byte = 229 bits = 536 870 912 bits

## b) Número de palabras

Una palabra de 32 bits ocupa 32 / 8 = 4 bytes = 22 bytes.

Npalabras = 226 bytes22 bytes/palabra = 224 = 16 777 216 palabras

## c) Bus de direcciones con direccionamiento por palabras

Cada palabra necesita su propia dirección (p. 16). Con n hilos en el bus de direcciones se pueden formar 2n direcciones distintas:

2n = 224   ⇒   n = 24 bits

## d) Bus de direcciones con direccionamiento por bytes

Ahora cada dirección selecciona un byte, así que hace falta una dirección por byte:

2n = 226   ⇒   n = 26 bits

Por qué cambia: la memoria tiene la misma capacidad, pero cada palabra contiene 4 bytes y ahora cada byte necesita su propia dirección. Hay 4 veces más direcciones (4 = 22), así que hacen falta 2 bits más. Por eso el ancho de palabra (32 bits) no determina por sí solo el bus de direcciones: depende de qué selecciona cada dirección. La unidad lo menciona en la p. 23: en muchos computadores de 32 bits la memoria se direcciona por bytes.

| Modo | Direcciones necesarias | Bits del bus de direcciones |
| --- | --- | --- |
| Por palabras | 224 = 16 777 216 | 24 |
| Por bytes | 226 = 67 108 864 | 26 |

# 3. Transferencia de datos · 1,5 puntos

Dónde está en la UD1 Ancho de banda o tasa de transferencia (p. 24), tiempo de acceso (p. 23), ancho de un bus (p. 19). Enunciados 3 y 4 (p. 34).

## a) Ancho de banda teórico

BW = 32 bits/transferencia · 100 · 106 transferencias/s = 3,2 · 109 bits/s

BW = 3,2 · 109 bits/s8 bits/byte = 4 · 108 bytes/s

BW = 4 · 108 bytes/s106 bytes/MB = 400 MB/s

## b) Tiempo ideal para transferir 8 MiB

8 MiB = 8 · 220 bytes = 8 388 608 bytes

t = 8 388 608 bytes4 · 108 bytes/s = 0,02097152 s = 20,972 ms

Comprobación: 8 388 608 / 4 = 2 097 152 palabras, y a 108 transferencias/s dan 0,02097152 s. Coincide.

Ojo Si usas 8 MB (8 · 106 bytes) te sale 20 ms, y está mal. El bloque es de 8 MiB.

## c) Por qué es un límite ideal y qué distingue tasa de tiempo de acceso

Es un límite ideal porque el cálculo supone que el bus transfiere una palabra tras otra sin ninguna espera: el enunciado ignora latencias y sobrecargas. En la realidad hay que añadir, por ejemplo, el tiempo de acceso de la memoria, así que el tiempo real sería mayor que 20,972 ms.

La magnitud que las distingue:

| Concepto | Qué mide | Unidades | UD1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tasa de transferencia (ancho de banda) | Cantidad de información por segundo | bytes/s o bits/s | p. 24 |
| Tiempo de acceso | Tiempo desde que se da la dirección a la memoria hasta que el dato se lee o se escribe | segundos (s) | p. 23 |

La tasa indica cuánta información pasa por segundo; el tiempo de acceso, cuánto se tarda en obtener un dato concreto.

# 4. Comparación de procesadores · 3 puntos

Dónde está en la UD1 Ecuaciones (1), (2) y (3) y Ejemplo 1 (pp. 24-25); MIPS y programas de prueba (pp. 26-28).

## Fórmulas de la unidad

tE = NI · NCI · T = NI · NCIF          (1)

ηE = 1tE          (2)

RI = NItE · 106 MIPS          (3)

Según la ecuación (1), los ciclos totales son NI · NCI.

## Procesador A (F = 2,4 GHz, NCI = 1,8)

CiclosA = 1 200 000 · 1,8 = 2 160 000 ciclos

tE,A = 2 160 0002,4 · 109 Hz = 0,0009 s = 0,900 ms

RI,A = 1 200 0000,0009 · 106 = 1333,333 MIPS

## Procesador B (F = 3,0 GHz, NCI = 2,5)

CiclosB = 1 200 000 · 2,5 = 3 000 000 ciclos

tE,B = 3 000 0003 · 109 Hz = 0,001 s = 1,000 ms

RI,B = 1 200 0000,001 · 106 = 1200,000 MIPS

|  | Procesador A | Procesador B |
| --- | --- | --- |
| Ciclos totales | 2 160 000 | 3 000 000 |
| Tiempo de CPU | 0,900 ms | 1,000 ms |
| MIPS | 1333,333 | 1200,000 |

## Selección, aceleración y reducción

El más rápido en esta prueba es A (0,900 ms frente a 1,000 ms), aunque tiene menor frecuencia. Es justo lo que explica el Ejemplo 1 (p. 25): un procesador con más frecuencia no tiene por qué ser más rápido.

Aceleración = tmás lentotmás rápido = 1,000 ms0,900 ms = 1,111

Reducción de tiempo = 1,000 − 0,9001,000 · 100 = 10 %

Ojo El rendimiento de A es 1,111 veces el de B (un 11,1 % más, según la ecuación 2), pero el tiempo se reduce un 10 %. El enunciado pide la reducción de tiempo.

## Por qué los GHz y los MIPS aislados no bastan

Texto de ejemplo · 112 palabras (límite 80-120) · reescríbelo con tus palabras Según la ecuación (1), el tiempo de ejecución depende de tres factores: NI, NCI y F. Los GHz solo reflejan F: B tiene más frecuencia, pero su NCI es mayor y tarda más en esta prueba. Los MIPS tampoco bastan, porque dependen del programa concreto y de sus datos: que un programa se ejecute antes en A no garantiza que ocurra lo mismo con otros programas. Además, esta prueba no incluye la entrada/salida. Por eso la conclusión solo vale para esta prueba. Pediría resultados de conjuntos de programas de prueba (benchmarks), como SPEC o, si predomina el cálculo científico, LINPACK, y una prueba con el programa real del laboratorio y sus datos.

# 5. Niveles conceptuales · 1 punto

Dónde está en la UD1 Figura 5 (p. 29) y su explicación (p. 30). Resumen, diapositiva 2.

| Nivel | Nombre (figura 5) | Qué incluye |
| --- | --- | --- |
| 6 | Máquina simbólica | Compiladores, editores, intérpretes |
| 5 | Máquina operativa | Sistema operativo |
| 4 | Máquina convencional | Lenguajes máquina y ensamblador |
| 3 | Micromáquina | Microprogramación |
| 2 | Lógica digital | Puertas lógicas |
| 1 | Dispositivos y circuitos electrónicos | Transistores, condensadores, resistencias |

Asignación de cada elemento:

| Elemento | Nivel | Justificación (según la p. 30) |
| --- | --- | --- |
| Transistor | 1 | Es uno de los elementos del nivel electrónico, junto con condensadores y resistencias. La información se representa con tensiones o corrientes |
| Circuito con puertas lógicas | 2 | Sus elementos básicos son las puertas lógicas, que almacenan, manipulan y transmiten datos en binario (0, 1) |
| Microprogramación de la UC | 3 | La figura 5 sitúa aquí la microprogramación: las señales que cargan un registro, hacen una operación en la ALU o escriben en memoria |
| Programa en ensamblador | 4 | El ensamblador es igual que el lenguaje máquina, pero con otra terminología para describir las instrucciones de este nivel |
| Sistema operativo | 5 | Es la interfaz entre el hardware y el software y facilita el uso del hardware |
| Compilador | 6 | Es un traductor, y este nivel está formado básicamente por los traductores o procesadores de lenguajes |

# 6. Reflexión · 0,5 puntos (80-120 palabras)

Este apartado tiene que ser tuyo: cuenta un error que hayas cometido o evitado de verdad. Te dejo un modelo con la estructura error → cómo lo detecté → cómo lo comprobé → qué debo reforzar → fuentes.

Modelo · 99 palabras · sustitúyelo por tu experiencia real Al calcular el tiempo de transferencia de 8 MiB estuve a punto de usar 8 · 106 bytes, lo que daba 20 ms justos. Lo detecté al revisar las convenciones del enunciado y la tabla 1 de la unidad, donde el múltiplo binario es 220. Lo comprobé por otro camino: 8 MiB son 221 palabras y, a 108 transferencias por segundo, salen 20,972 ms, igual que dividiendo bytes entre bytes/s. Necesito reforzar la diferencia entre longitud de palabra y direccionamiento, que la unidad explica en el apartado 4. Fuentes: 1_unidad_tecomp_c.pdf (apartados 2, 4 y 5) y Resumen Unidad 1.pdf.

# Resumen de resultados

| Apartado | Resultado |
| --- | --- |
| 2a · Capacidad | 64 MiB = 226 B = 67 108 864 bytes = 536 870 912 bits |
| 2b · Palabras | 224 = 16 777 216 palabras |
| 2c/2d · Bus de direcciones | 24 bits (por palabras) · 26 bits (por bytes) |
| 3a · Ancho de banda | 4 · 108 bytes/s = 400 MB/s |
| 3b · Tiempo 8 MiB | 20,972 ms |
| 4 · Procesador A | 2 160 000 ciclos · 0,900 ms · 1333,333 MIPS |
| 4 · Procesador B | 3 000 000 ciclos · 1,000 ms · 1200,000 MIPS |
| 4 · Comparación | Gana A · aceleración 1,111 · reducción de tiempo 10 % |
| 5 · Niveles | Transistor 1 · puertas 2 · microprogramación 3 · ensamblador 4 · SO 5 · compilador 6 |

# Antes de enviar (lista del enunciado)

☐  No confundo bits con bytes ni MB (106) con MiB (220)

☐  Indico qué selecciona cada dirección (palabra → 24 bits; byte → 26 bits)

☐  No confundo aumento de rendimiento (1,111) con reducción de tiempo (10 %)

☐  Cada cálculo tiene fórmula, sustitución y unidades, y redondeo solo al final

☐  Los textos cumplen los límites: 150-220, 80-120 y 80-120 palabras

☐  El esquema, las tablas y las fórmulas se leen bien en el PDF final (AA1_Apellidos_Nombre.pdf)

# Referencias

Prieto Espinosa, A. Unidad didáctica 1. Conceptos básicos y organización funcional del computador. Tecnología y Estructura de Computadores. UDIMA (1_unidad_tecomp_c.pdf), apartados 1-5.

UDIMA. Resumen Unidad 1 (Resumen Unidad 1.pdf).

Declaración de ayuda externa «He utilizado un asistente de IA para revisar el planteamiento y comprobar los cálculos. La redacción, el esquema y el razonamiento final son propios». Adáptala a lo que hayas hecho realmente.